Laminator LM1800/2800

Manual de utilizare

Image LM1800

Image LM2800

# MANUAL DE UTILIZARE

## ATENTIE

A se tine hainele largi, degetele, parul, bijuteriile si alte obiecte straine departe,

Nu introduceti in aparat altceva in afara de folie de laminat si alte articole propuse.

Scoate-ti aparatul din priza atunci cand nu il folositi pentru a preveni accidente.

Nu folositi aparatul cu un cablu de alimentare defect. Nu deschideti aparatul.

## Instructiuni de utilizare

General

Obiectul care urmeaza a fi laminat trebuie sa fie intotdeauna uscat si nu prea gros(Max 0.8mm).

Obiectele care reactioneaza la caldura nu ar trebui laminate ex:fotografiile Polarorid,  role de hartie pentru fax, celofan,polietilena. Obiectele de metal nu pot fi laminate.

Intotdeauna opriti sau scoateti aparatul din priza atunci cand simtiti un miros neobisnuit sau cand aparatul nu este folosit.

ASIGURATI-VA CA INTRERUPATORUL CU 3 POZITII ESTE IN POZITIA “OFF” INAINTE SA CONECTATI LAMINATORUL LA PRIZA.

## Instructiuni pentru laminare la cald

1.Asigurati-va ca comutatorul cu 3 pozitii este in pozitia “off”.

2.Introduceti stecherul intr-o priza de 220-240V (10amp).

3.Mutati comutatorul de temperatura intr-o pozitie potrivita conform grosimii foliei si a documentului ce urmeaza a fi laminat. Tabelul de mai jos poate fi folosit ca un ghid.

Grosimea foliei                         Nota:

Microni/Milliinch                            Atunci cand folositi folie de 175mic

175mic/7 mil                              temperatura corespunzatoare va

150mic/6mil                              dura intre 15 si 20 de min.

125mic/5mil

100mic/4mil

80mic/3mil

4. Mutati comutatorul cu 3 pozitii in pozitia “ON”. Se va aprinde ledul Power on de culoare rosie si motorul va porni dar indicatorul verde(Ready) NU se va aprinde.

5. Cand se va atinge temperatura dorita indicatorul verde READY se va lumina. (pre-incalzirea dureaza aproximativ 8 minute)

6. Mutati comutatorul cu 3 pozitii in pozitia REV. Foliile de laminat pot fi intoarse automat.

Va rugam sa retineti: Cand folositi aparatul pentru prima oara poate aparea un usor miros de arsura. Acesta nu este din vina aparatului.

7. Plasati obiectul care se doreste a fi laminat in folia de laminat. Pozitionati obiectul cat mai aproape de marginea foliei si asigurati-va ca lasati o margine de cel mult 10mm. Daca se doreste laminarea unor documente mici se recomanda utilizarea accesoriilor de tip “carrier”.

8. Introduceti folia cu marginea sigilata inainte in partea frontala a laminatorului.

Asigurati-va ca ati centrat folia si ca ati introdus-o drept nu la un unghi.

9. Documentul laminat va iesi automat prin partea din spate a laminatorului.

Inlaturati imediat.

Nota: Obiectul laminat poate fi foarte fierbinte si moale. Manevrati folia cu grija

Daca folia ramane blocata, opriti si scoateti din priza aparatul apoi contactati imediat furnizorul.

Instructiuni pentru laminare la rece (sensibila la presiune).

- Asigurati-va ca comutatorul cu 2 poziti este in pozitia “off”

- Introduceti stecherul intr-o priza de 220-240V (10amp).

- Mutati comutatorul cu 3 poztii in pozitia “COLD”. Si mutati comutatorul cu 2 pozitii in pozitia “ON”. Se va aprinde ledul Power on de culoare rosie si motorul va porni iar indicatorul verde(Ready) se va aprinde.

- Plasati obiectul pe care doriti sa il laminati intre filmul autoadeziv si coala de hartie. Plasati obiectul cat mai aproape de partea de sus a foliei.

- Indepartati bucata de hartie. Introduceti in laminator cu filmul autoadeziv peste partea de sus a aparatului.

Daca aparatul a fost pre-incalzit pentru laminare la cald, opriti-l si asteptati pana se raceste complet.

## Intrtinere si curatare

Carcasa exterioara

Scoateti aparatul din priza inainte de curatare. Daca este nevoie carcasa poate fi curatata cu o laveta umezita cu un sapun slab si o solutie pe baza de apa.

Rolele

Din moment ce depunerea de reziduri va influenta eficacitatea laminatorului, va raugam sa curatati rolele periodic dupa folosire. Curatati rolele prin introducerea unei hartii pliate cu partea pliata inainte in timp ce aparatul este pornit si ledul verde READY este aprins. Repetati de cateva ori pentru a curata rolele corespunzator.

## Garantie

Laminatorul are garantie 1 an de la data achizitionarii, daca este supus folosirii normale. In timpul perioadei de garantie, vom inlocui sau repara aparatul defect fara costuri suplimentare. Defectele provocate de folosirea defectuasa sau in scopuri necorespunzatoare nu sunt acoperite de garantie. Verificarea datei achizitionarii este necesara.

## SPECIFICATIILE PRODUSULUI

|  | LM2800 | LM1800 |
| --- | --- | --- |
| Voltaj | AC220~240V,50/60Hz; 1.4A. | AC220~240V,50/60Hz;1.2A. |
| Latimea de laminare | A3 (330mm) | A4 (248mm) |
| Capacitatea maxima de laminare | 0.8mm | 0.8mm |
| Viteza de laminare | 310mm/min | 310mm/min |
| Temperatura | 80-160℃(±10℃) | 80-160℃(±10℃) |
| Dimensiuni exterioare | 467*182*106.5mm | 393*182*106.5mm |
| Grosimea maxima a foliei | 175mic | 175mic |
| Dimensiunea maxima a foliei | 320*426mm | 229*368mm |